- 設計者根據以下實務策略導出：

設備轉速為 fop=RPM60Hz

設計目標：自然頻率 fn= 12πkme+mf要低於 0.8fop​

所以我們反向設計：me​+mf​≥k2π*0.8fop2

✅ 基座質量 ≈ 設備質量的 3 ～ 5 倍
對大部分中高轉速機組（例如 1800–3600 rpm），這樣可以保證共振頻率遠離操作頻率

- 這是由「設備轉速」決定的，單位為 Hz 或 rad/s：

- 頻率 (Hz)：fop=RPM60Hz角頻率 (rad/s)：𝜔𝑜𝑝=2πfop=2π*RPM60

- ✅ 例子1800 rpm → fop=30 Hz、ωop=188.5 rad/s

- 若目標fn​≤0.8fop​=24 Hz，⇒M= k2π*242

→ 藉此可以計算你需要多少「額外基座質量」來把自然頻率拉低，避免共振。

🎯 假設條件（實例計算）以一台泵浦設備作範例：

| 參數名稱 | 符號 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備質量 | me | 1000 kg | 假設一台 100HP 機組 |
| 設備轉速 | RPM | 1800 rpm | 常見工業泵浦轉速 |
| 操作頻率 | fop | (1800/60 = 30) Hz | 從轉速換算 |
| 預設共振避開係數 | 0.8 | — | 頻率設計避開策略 |

步驟一：設計自然頻率下的最小總質量

- 套入公式：me​+mf​≥k2π*0.8fop2 =k2π*242=k150.82

步驟二：反推需要剛性 k 值（以 3 倍設備質量推估）

- 我們假設基座設計為：

- mf=3me​=3000 kg

- mtotal=me+mf=4000 kg

- 套回公式：k=(2π⋅24)2⋅mtotal=150.82⋅4000=22,737⋅4000=90,948,000 N/m

- ✅ 這是在使用 3 倍基座質量時需要達到的剛性值，才符合自然頻率低於 0.8× 工作頻率的要求。

步驟三：用同樣剛性計算若只有 1 倍基座質量時的自然頻率

- 若只設 mf=1000 kg（=設備重），總質量 M=2000 kg：

- fn= 12πkM= 12π909480002000≈33.9Hz

- 而操作頻率是 30 Hz，→ 非常接近！

- → 若設備與基座加總只有 2me，就會讓自然頻率接近操作頻率，產生共振風險

| 基座重量 | 總質量 (kg) | 自然頻率 (Hz) | 與操作頻率 fop = 30Hz 的頻率比 | 安全性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1me | 2000 | 33.9 | (>1.1) 有共振風險 | ❌ 不安全 |
| 2me | 3000 | 27.7 | 0.92 | ⚠️ 還是接近 |
| 3me | 4000 | 24.5 | 0.82 | ✅ 安全邊緣 |
| 5me | 6000 | 20.0 | 0.66 | ✅ 絕對穩定 |

純公式推導

從 SDOF 開始（忽略阻尼，僅避共振）

Mx+kx=F(t),ωn=kM

令 M=me+mf=me(1+rm)（rm 是「基座/設備」重量倍率），操作角頻率 ωop。
設計目標是把自然頻率壓低，使頻率比 r=ωopωn高於你設定的安全門檻 r\*（例如為了避共振取 r\*≈1.25 ⁣∼ ⁣1.5）：

這個一般式沒有 c，所以不依賴阻尼也不依賴灌漿材質。在石化/水處理常見泵浦下方「土–基礎–底座」的等效剛度 k與操作頻率 ωop的典型範圍裡，右邊那一團常落在 4 ∼ 6，因此得到**rm≈3 ∼ 5** 的經驗值。

https://www.youtube.com/watch?v=bFn-pCInI5I