https://www.youtube.com/watch?v=-AKSdWC2TJ0

https://www.youtube.com/watch?si=v8_LwfoarJzxGdgw&v=b4BNNQpTPTU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MsGU_MQoIaY

https://www.youtube.com/watch?v=-7b_S9D18I0

🧮 一、基本方程式（含阻尼）

Mx+cx+kx=F(t)

其中：

- M：系統質量（泵浦＋基座）

- k：灌漿層與基礎的等效剛度

- c：灌漿材料的阻尼係數（能量消散能力）

- F(t)：外部激振力（泵浦不平衡、管路反力等）

⚙️ 二、阻尼的能量意義

阻尼力為：

Fc=cx

在一個振動週期內，阻尼消耗的能量為：

Ed=0Tcx2dt

→ 阻尼越大，能量損失越多，振動衰減越快。

🧩 三、阻尼比與阻尼係數的關係

定義「阻尼比」：

ζ=c2kM

- ζ越大，代表系統的能量越容易被耗散；

- 若 ζ=0：無阻尼（系統永久振動）；

- 若 ζ=1：臨界阻尼（恰好不振盪）；

- 若 0<ζ<1：欠阻尼（振幅會隨時間指數衰減）。

Epoxy 與水泥灌漿的差異就在這個 ζ。

📈 四、阻尼對振動響應的影響（位移傳遞率）

對外力 F0cos⁡(ωt)的穩態解，其振幅比為：

T(ω)=1(1-r2)2+(2ζr)2

其中 r=ω/ωn。

當阻尼小（如水泥）時：

- 2ζr幾乎為 0；

- T(ω)在 r≈1（共振）時達最大值，振幅極度放大。

當阻尼大（如 Epoxy）時：

- 2ζr項變大；

- 使分母變大 → 峰值降低；

- 共振曲線變平緩。

📊 五、圖像化理解（阻尼對共振峰的影響）

| 阻尼比 ζ | 材料代表 | 共振峰特徵 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 ~ 0.03 | 水泥灌漿 | 峰值尖銳、放大 10~20 倍 | 振動放大、共振敏感 |
| 0.05 ~ 0.15 | Epoxy 灌漿 | 峰值平緩、放大僅 2~4 倍 | 振動受控、穩定運轉 |

👉 阻尼高（Epoxy） → 振幅下降 → 共振峰變鈍 → 系統穩定。
👉 阻尼低（水泥） → 共振尖銳 → 放大效應明顯 → 振動惡化。

🧠 六、能量視角（振動能量衰減率）

自由振動時位移：

x(t)=Ae-ζωntcos⁡(ωdt)

→ 每一週期振幅衰減比為：

An+1An=e-ζωnTd

例如：

- Epoxy：ζ≈0.10 → 每週期衰減約 35%；

- 水泥：ζ≈0.02 → 每週期僅衰減 8%，幾乎不減。

這也是為什麼實際現場量測時：

Epoxy 基座的泵浦在關機後振動會「1～2 秒內停止」；
水泥灌漿基座的則要「震動好幾秒才停」。

(1) 避振：靠「質量 + 剛度」調整系統頻率

fn= 12πkM策略：

- 改變 k（剛度）或 M（質量）

- 讓 fn與 fop​ 不重疊，通常滿足

- fn≤0.8fop ​ ⇒ 避開共振區域(避振)。    fn≥1.25fop ​ ⇒ 隔振

📘 典型應用：
泵浦、壓縮機、馬達等剛性基座設計。
→ 通常採「加重基座」（M↑）或「提高剛度」（k↑）達到避振目的。

(2) 隔振：靠「彈性與阻尼」阻隔振動能量

T=1(1-r2)2+(2ζr)2​  r=fnfop=ωnωop

將系統設計為 r=fnfop>2，使 T<1；

- 加入阻尼層（如橡膠墊、彈簧、Epoxy 層），吸收能量。

📘 典型應用：
精密儀器、電子設備、地震隔震層、風機或引擎防振座。
→ 重點是「不讓振動傳下去」。

https://www.youtube.com/watch?v=mHyzW71vDUg

第 5 題：傳遞率與共振峰高度

【題目】

寫出位移傳遞率 T 的公式，並推導在欠阻尼情況 ζ << 1 時，共振附近最大傳遞率 T_max ≈ 1/(2ζ)。

【解答與推導】

位移傳遞率定義為：

T = X / X_st = X / (F_0/k)

由前題得：

X = (F_0/k) / √((1 − r²)² + (2ζr)²)

因此：

T = 1 / √((1 − r²)² + (2ζr)²)

在共振附近 r ≈ 1，令 r = 1，可近似求最大值：

T_max ≈ 1 / √((1 − 1)² + (2ζ·1)²)

= 1 / (2ζ)

因此阻尼比 ζ 越大，共振峰越低。