🎯 問題設定整理

- Epoxy 總厚度：t=30 cm

- 上方 3 cm 區域，有 50% 空谷（等於有效面積變成 0.5A）

- 下方 27 cm 完整灌滿（有效面積 = A）

把它想成兩層 Epoxy 串聯：

- 下層：厚度 t1=27 cm、面積 A

- 上層：厚度 t2=3 cm、「有效面積」0.5A

1️⃣ 先算「理想狀況」：全部灌滿時的剛度

用軸向壓縮剛度公式：

k=EAt

理想情況（30 cm 全灌滿）剛度為：

k0=EA0.30

2️⃣ 實際狀況：分成兩層串聯

🔹 下層（27 cm，全灌滿）

k1=EA0.27

🔹 上層（3 cm，只有 50% 面積）

k2=E⋅(0.5A)0.03=0.5EA0.03

🔹 串聯等效剛度

1keq=1k1+1k2

把上面三個式子一起看，我們只關心「比例」，所以拿 EA抵消掉：

- k0=EA0.30⇒k0∝10.30=3.33…

- k1∝10.27≈3.70

- k2∝0.50.03≈16.67

串聯：

1keq∝13.70+116.67≈0.27+0.06=0.33
keq∝10.33≈3.03

和原本理想值 k0≈3.33比一下：

keqk0≈3.033.33≈0.91

👉 結論 1：剛度大約降低了 9% 左右
（等效 Epoxy 壓縮剛度變成原來的約 91%）

3️⃣ 對阻尼（吸震）的影響？

如果粗略假設 阻尼與 Epoxy 有效體積 / 有效面積成正比：

- 總體積 ≈ 30A

- 實際有效體積 ≈ 27A+3×0.5A=28.5A

⇒有效阻尼≈28.5/30=0.95

也就是說：

👉 Epoxy 阻尼能力約降 5%（只有一薄層有 50% 空谷）

但阻尼比 ζ的公式是：

ζ=c2kM

現在：

- c大約變成 0.95c0

- k變成 0.91k0

所以阻尼比變化：

ζ1ζ0≈0.950.91≈0.950.953≈0.997

👉 阻尼比幾乎沒變（只掉約 0.3%）

這表示什麼？

- 剛度：降了約 9%

- 阻尼比：幾乎不變

- 自然頻率：ωn∝k，因此變成 0.91≈0.95，大約 降低 5%

🎯 總結成一句工程人的話：

30 cm 厚的 Epoxy，上方 3 cm 有 50% 空谷時：
等效壓縮剛度大概少 9%，自然頻率下降約 5%，
阻尼比幾乎不變，吸震能力影響很小。

所以在這樣的幾何下：

- 對剛度（k）的影響 > 對阻尼（ζ）的影響

- 但兩者都是「中等偏小的變化」，遠不到會讓系統失控的程度

- 這也剛好呼應業界為什麼常用「EBA ≥ 90–95%」當工程可接受標準。